| ZAKRES: | PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONTENEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ |
| ADRES INWESTYCJI: | Cisk, Goworowo |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | IX |
| DANE EWIDENCYJNE | Nazwa jednostki ewidencyjnej: 1411504_2 Goworowo Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0004 Cisk Numer działki ewidencyjnej: 141 |
| INWESTOR: | Gmina Goworowo ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo |

| Zespół Autorski, Imię i Nazwisko, | ## Nr Uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Marcin Pochmara | ## MAZ/0132/PWOK/06 | 15.10.2025 |  |

SPIS TREŚCI

Opis techniczny

| L.p. | Nazwa punktu | Nr str. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa opracowania | 3 |
| 2 | Przedmiot opracowania | 3 |
| 3 | Cel i zakres opracowania | 3 |
| 4 | Lokalizacja | 3 |
| 5 | Rozwiązania konstrukcyjne obiektu | 3 |
| 6 | Analiza podłoża gruntowego | 3-4 |

Spis rysunków

| L.p. | Nazwa dokumentu | Nr rys. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja płyty fundamentowej | PTK-01-00 |
| 2 | Place i chodniki | PTK-02-00 |
| 3 | Place i chodniki – szczegóły konstrukcyjne | PTK-03-00 |

Opis Techniczny

- Podstawa opracowania

- Projekt Architektoniczno budowlany

- Uregulowania formalno-prawne

- Opinia Geotechniczna

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny świetlicy kontenerowej

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie obiektu świetlicy kontenerowej. Zakres opracowania to projekt techniczny (wykonawczy).

- Lokalizacja

Projektowane budynek usytuowany będzie w miejscowości Cisk gmina Goworowo

- Rozwiązania konstrukcyjne obiektu

Płyta fundamentowa

Płytę fundamentową należy wykonać gr. 25 cm z betonu C25/30. Płata zbrojona będzie prętami ø12 w rozstawie co 20 cm ze stali A-IIIN, otulina zbrojenia 3,5 cm (zbrojenie górą i dołem). Pod płytą należy wykonać beton podkładowy gr 10 cm z betonu C12/15, i poduszkę żwirową gr. 30 cm. o wskaźniku zagęszczenia IS=0,98 Wszystkie te warstwy należy układać na gruncie rodzimym, nośnym. W przypadku napotkania gruntów nasypowych, nienośnych należy wykonać wymianę gruntu. Wymianę gruntu należy zagęścić do stopnia zagęszczenia ID=0,7. Pomiędzy płytą żelbetową a betonem podkładowym ułożyć izolację przeciwwilgociową 2xfolia PE gr 2x0,2 mm. Boki płyty żelbetowej zabezpieczyć dwoma warstwami izolacji przeciwwilgociowej np. Dysperbit.

Place chodniki

Place należy wykonać z kostki brukowej gr. 8 cm. Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Pod podsypką zaprojektowano dwie warstwy konstrukcyjne. Pierwsza warstwa  to kruszywo łamane  stabilizowane mechanicznie (0/31,5) o wskaźniku zagęszczenia IS=1,00. Druga warstwa to kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne tłuczeń 31,5/63 mm + kliniec 16/31,5 mm o wskaźniku zagęszczenia IS=1,00.

Chodniki należy wykonać z kostki brukowej gr. 6 cm. Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Pod podsypką zaprojektowano warstwę konstrukcyjną z pospóki zagęszczonej mechanicznie IS=0,98.

- Analiza podłoża gruntowego

Charakterystyka wydzielonych warstw

Krótka charakterystyka warstw

- warstwa 0 - poziom glebowy (humus

- warstwa I - piaski drobne, piaski pylaste, w strefie aeracji/saturacji, średniozagęszczone, ID=0,55

Warunki wodne

Występowanie zwierciadła wody gruntowej stwierdzono na rzędnej ok. 102,7 m n.p.m.

Wnioski i zalecenia.

- Budowa geologiczna poniżej warstwy nasypów prosta

- Przy wykonaniu wykopów należy zwrócić uwagę na zachowanie naturalnej struktury (zagęszczenia/konsystencji) gruntu w podłożu projektowanej inwestycji. W tym celu wykop nie powinien być narażony na niepotrzebne i nadmiernie długi kontakt z wodami opadowymi.

- Słabo zagęszczone, bądź rozluźnione grunty piaszczyste występujące w dnach wykopu

należy powierzchniowo dogęścić.

- Ewentualne uplastycznione, rozmoknięte grunty spoiste występujące w dnie wykopu należy usunąć w całości i zastąpić warstwą betonu podkładowego.

- Prace ziemne należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

- Dno wykopów przed fundamentowaniem powinien odebrać uprawniony geolog inżynierski, bądź geotechnik.